产品技术规格书

Product standards document

产品名称（Customer Name）：    AI DSM车载摄像头

产品型号（Product model）:           MX-DSMH-839A

# 规格参数

| 项目 | 型号 | MX-DSMH-839A |
| --- | --- | --- |
| 系统 | CPU | ARM Cortex A7 |
|  | NPU | 0.6TOPs |
|  | Sensor | 1/3” CMOS AHD 720P/1080P |
| 参数 | 帧数 | 30fps/25fps |
|  | 制式 | PAL |
|  | 有效分辨率 | 1280*720 |
|  | 有效像素 | 100W |
|  | 垂直同步频率 | 50Hz / 60Hz |
|  | 最低照度 | 彩色：0.05Lux/F1.2 |
|  | 视频输出 | 1.0vp-p, 75Ω |
|  | AGC | Auto |
|  | 音噪比 | 大于 50dB |
|  | 白平衡 | Auto |
|  | 背光补偿 | 自动 |
|  | 镜头 | 2.8mm F = 2.0 |
|  | 镜头有效角度 | 55° |
|  | 效果 | 红外长黑白 |
|  | 音频 | 有 |
| 算法 | 内置算法 | 疲劳检测（DSM）算法 |
| 接口 | 报警接口 | 1路IO报警输出（12V) |
|  | 视频接口 | AHD信号 |
| 电源 | 电流 | 200mA±10% |
|  | 电源 | DC 12V电压（±10%） |
| 其它 | 防护等级 | 不防水 |
|  | 工作温度 | －40°C~70°C , RH95％ MAX |
|  | 储存温度 | －30°C~80°C，RH95％ MAX |
|  | 尺寸 | 83mm*68mm*55 |