多功能扩展盒

产品简介

用于RS232、RS485接口的智能外设扩展，如对讲通讯、温度传感、重量传感等，以配合智能终端形成系统性的解决方案。

产品特点

- 支持多串口扩展

- 支持4路RS232接口，每个接口可以独立设置，独立工作

- 支持1路RS485接口

- 支持4路开关量报警输入，2路模拟量报警输入，1路报警输出

- 支持1路PWM接口，输入输出可配置

核心参数

| 项目 |  | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入接口 | 电源 | 5V-12V |
|  | GND | 1个 |
|  | TXD(RS232电平) | 1个 |
|  | RXD(RS232电平) | 1个 |
| 指示灯 | 电源灯 | 上电后指示灯亮，有数据交互时灯会闪烁 |
| 输出接口 | RS232 | 4个，独立工作 |
|  | RS485 | 1个 |
|  | I/O报警输入 | 4个 |
|  | 模拟量报警输入 | 2个 |
|  | 报警输出 | 1个 |
|  | PWM | 1个，输入输出可配置 |
|  | 电源输出 | 5V@1A |

安装事宜

- 输入接口定义

| PIN脚 | 颜色 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 红色 | 12V/5V |
| 2 | 棕色 | RXD |
| 3 | 紫色 | TXD |
| 4 | 黑色 | GND |

- 输出接口定义

| PIN脚 | 颜色 | 定义 | PIN脚 | 颜色 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棕色 | RX2 | 2 | 棕色 | RX1 |
| 3 | 紫色 | TX2 | 4 | 紫色 | TX1 |
| 5 | 棕色 | RX4 | 6 | 棕色 | RX3 |
| 7 | 紫色 | TX4 | 8 | 紫色 | TX3 |
| 9 | 白色 | ALM_IN2 | 10 | 白色 | ALM_IN1 |
| 11 | 白色 | ALM_IN4 | 12 | 白色 | ALM_IN3 |
| 13 | 灰色 | ALM_OUT | 14 | 白色 | ADC_IN1 |
| 15 | 黄色 | 485B | 16 | 白色 | ADC_IN2 |
| 17 | 橙色 | 485A | 18 | 蓝色 | PWM |
| 19 | 黑色 | GND | 20 | 粉色 | 5V |