MX-RLY-12-40继电器

产品简介

继电器是用于车辆的电控制器件，是当输入量的变化达到规定要求时，在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。常用于小电流控制大电流运作的自动开关系统。继电器在整个汽车设备的电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。

产品特点

- 40A触点切换能力

- 触点形式 1Z：一组转

- 已装配焊线使用方便

- 继电器脚位符合 ISO 7588 PART 1

核心参数

触电参数

| 触点材料 Contact Material | 银氧化锡铟 |
| --- | --- |
| 触点形式 Contact Forms | 12 转换 |
| 触点负载 Contact Load | NO: 40A/14VDC |
| 接触电阻 Contact Resistance | 50m 2 |
| 最大转换电流 Max.Switching Current | 150A ON, 40A OFF |
| 电气寿命 Electrical Life | 1*10⁵ |
| 机械寿命 Mechanical Life | 1*10⁶ |

线圈参数

| 额定电压 Nominal Volt ( VDC ) | 线圈电阻 Coil Res. X(1±10%)Ω | 并联电阻 Shunt Res. X(1±10%)Ω | 吸合电压 Pull-in Volt. ( VDC ) | 释放电压 Release Volt. ( VDC ) | 最大过载电压 Max Applicable Volt. ( VDC ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12V | 80 |  | 8 | 1.2 | 20.2(23 ℃)15.7(85℃) |

线束参数

86 红线

85 黑线

30 87 黄线

线规：UL1007 #18AWG

线长： 20cm

线尾：10MM 留胶

焊接处套热缩

产品尺寸