OBD供电方案执行文档

OBD Power Supply Solution Document

Route-A 硬件信号检测型/Hardware Signal Detection Type

适用 Application: 乘用车及轻型商用车

Passenger & Light Commercial Vehicles

版本 Version: v1.0

日期 Date: 2026-04-13

目录 Table of Contents

一、方案概述 Solution Overview	3

1.1 技术路线选择 Technical Route Selection	3

1.2 方案架构 Solution Architecture	3

二、OBD接头类型与图片资料 OBD Connector Types	4

2.1 J1962 16Pin Type A（乘用车-12V）	4

2.2 J1962 16Pin Type B（商用车-24V）	5

2.3 Tesla专用接口（非标准）Tesla Connectors (Non-Standard)	6

2.4 车辆OBD端口位置 Vehicle OBD Port Location	7

三、产品形态与安装方案 Product Form & Installation	8

3.1 推荐产品：直插式一分二分线器 Recommended Product	8

3.2 安装步骤（三步法）Installation Steps (3-Step Method)	8

四、适配器型号与选型表 Adapter Models & Selection	10

4.1 Route-A 适配器系列 Route-A Adapter Series	10

4.2 快速选型决策表 Quick Selection Guide	10

五、安装便利性对比 Installation Convenience Comparison	12

5.1 三种安装方式对比 Three Installation Methods Comparison	12

5.2 客户体验对比 Customer Experience Comparison	12

六、附录A：ACC引脚速查表 Appendix A: ACC Pin Quick Reference	14

一、方案概述 Solution Overview

1.1 技术路线选择 Technical Route Selection

Route-A：硬件信号检测型Hardware Signal Detection Type

| 特性 Feature | Description |
| --- | --- |
| 检测方式 Detection | 通过OBD物理引脚直接电压检测 Direct voltage detection via OBD physical pins |
| CAN协议 Protocol | 无需解析，即插即用 No parsing needed, plug-and-play |
| 静态功耗 Power | <0.5mA（电瓶保护） <0.5mA (battery protection) |
| 安装难度 Installation | 零技术门槛，10秒完成 Zero technical barrier, 10 seconds |
| 成本优势 Cost | 无CAN芯片，硬件简单可靠 No CAN chip, simple reliable hardware |

1.2 方案架构 Solution Architecture

车辆OBD口 → 可更换适配器 → 检测电路 → 统一输出 → 录像设备

(机械层)→(电路层)→(接口层)
Vehicle OBD Port → Replaceable Adapter → Detection Circuit → Unified Output → Recording Device

((Mechanical)→ (Circuit) →(Interface)

二、OBD接头类型与图片资料 OBD Connector Types

2.1 J1962 16Pin Type A（乘用车-12V）

- 关键规格 Key Specifications

| Parameter | Specification |
| --- | --- |
| 引脚数 Pins | 16Pin（2×8排列） 16Pin (2×8 arrangement) |
| 电压 Voltage | 12V DC |
| 电流 Current | 最大4A Max 4A |
| 防呆设计 Keying | 中间凹槽连续 Center groove continuous |
| 外壳颜色 Housing | 黑色/灰色 Black/Gray |

- 供电引脚定义 Power Pin Definitions

| Pin | 功能 Function | 线色 Color | Route-A用途 Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | B+ 常电 B+ Constant | 红色 Red | 主电源输入 Main power input |
| 4 | 底盘接地 Chassis GND | 黑色 Black | 主地线 Main ground |
| 5 | 信号接地 Signal GND | 黑色 Black | 辅助地线 Aux ground |
| 1 | 厂商自定义 OEM Custom | 黄色 Yellow | ACC检测 VW/BMW/Ford ACC-detection VW/BMW/Ford |
| 8 | 厂商自定义 OEM Custom | 黄色 Yellow | ACC检测 GM/Nissan ACC-detection GM/Nissan |
| 9 | 厂商自定义 OEM Custom | 黄色 Yellow | ACC检测 Toyota/Honda ACC-detection Toyota/Honda |

2.2 J1962 16Pin Type B（商用车-24V）

| 对比项 Item | Type A (12V) | Type B (24V) |
| --- | --- | --- |
| 中间凹槽 Center Groove | 连续 Continuous | 中断 Interrupted |
| 外壳颜色 Housing | 黑色 Black | 蓝色 Blue |
| 电压范围 Voltage | 9-16V | 18-32V |
| 典型车型 Vehicles | 轿车/SUV/MPV Sedan/SUV/MPV | 重卡/客车/工程机械 Heavy duty trucks/buses/construction machinery |

! 重要警告：Type B为24V系统，严禁Type A适配器用于Type B车辆，但Type B可向下兼容12V。

!Important Warning:Type B is 24V system. Type A adapters are STRICTLY PROHIBITED for Type B vehicles, but Type B is backward compatible with 12V.

2.3 Tesla专用接口（非标准）Tesla Connectors (Non-Standard)

| 车型 Model | 接口类型 Type | 位置 Location | Route-A方案 Solution |
| --- | --- | --- | --- |
| Model S/X (2012-2021) | 20Pin | 中控台下方 | 20Pin + J1962A Splitter |
| Model 3/Y (2018+) | 26Pin | 扶手箱内 | 26Pin + J1962A Splitter |

注意：Tesla无标准OBD口，必须使用专用转接线。

Note: Tesla has no standard OBD port. Dedicated adapter cables MUST be used.

2.4 车辆OBD端口位置 Vehicle OBD Port Location

法规要求：所有OBD端口必须位于方向盘0.6米范围内。
Regulatory Requirement: All OBD ports must be located within 0.6 meters of the steering wheel.

常见位置：仪表盘下方左侧（驾驶员膝盖位置）、中控台下方储物格内、点烟器/烟灰缸附近。
Common locations: Below dashboard left side (driver's knee area), center console storage compartment, near cigarette lighter/ash tray.

三、产品形态与安装方案 Product Form & Installation

3.1 推荐产品：直插式一分二分线器 Recommended Product

Route-A 直插式分线器Route-A Plug-and-Play Splitter

| 参数 Parameter | 规格 Specification |
| --- | --- |
| 尺寸 Dimensions | 60×40×25mm (主体) Main body |
| 线长 Cable Length | 分线10cm，供电输出2米 Splitter 10cm, Output 2m |
| 输出接口 Output | 4Pin接口 4Pin connector |
| 固定方式 Mounting | 卡扣固定 Clip mounting |

3.2 安装步骤（三步法）Installation Steps (3-Step Method)

| 步骤 Step | 操作 Action | 说明 Description | 时间 Time |
| --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | 找 Find | 找到方向盘下方OBD口 Locate OBD port | 5秒 5s |
| Step 2 | 插 Insert | 插入分线器，听到“咚”声 Insert splitter until click | 3秒 3s |
| Step 3 | 连 Connect | 连接供电线至设备 Connect power cable | 2秒 2s |

总计安装时间：10秒，无需工具，无需破线，不影响车辆保修
Total installation time: 10 seconds. No tools required, no wire cutting, does not affect vehicle warranty.

四、适配器型号与选型表 Adapter Models & Selection

4.1 Route-A 适配器系列 Route-A Adapter Series

| 型号 Model | 名称 Name | 接头类型 Type | 适用车型 Vehicles |
| --- | --- | --- | --- |
| A-J1962A | 标准版 Standard | J1962 16Pin Type A | 全球乘用车 (12V) Global passenger cars (12V) |
| A-J1962B | 商用版 Commercial | J1962 16Pin Type B | 重卡/客车 (24V) Heavy duty truck/bus (24V) |
| A-TSL-20 | Tesla老款 Legacy | Tesla 20Pin | S/X型号（2012-2021） Model S/X (2012-2021) |
| A-TSL-26 | Tesla新款 New | Tesla 26Pin | 车型3/Y（2018+） Model 3/Y (2018+) |

4.2 快速选型决策表 Quick Selection Guide

| 客户场景 Scenario | 推荐型号 Model | 安装方式 Installation |
| --- | --- | --- |
| 出租车/网约车队 Taxi/Fleet | A-J1962A ×100 | 直插分线器 Direct insertion splitter |
| 物流轻卡车队 Light Trucks | A-J1962A/B 混合 | 直插分线器 Direct insertion splitter |
| 重卡/客车队 Heavy Trucks | A-J1962B ×50 | 直插分线器 Direct insertion splitter |
| Tesla专车队 Tesla Fleet | A-TSL-26 ×20 | 转接+分线器 Adapter+splitter |
| 混合车队 Mixed Fleet | 全系列组合包 Full range combination bag | 按需配置 On-demand configuration |

五、安装便利性对比 Installation Convenience Comparison

5.1 三种安装方式对比 Three Installation Methods Comparison

| 安装方式 Method | 难度 Difficulty | 时间 Time | 工具 Tools | 推荐度 Rating |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直插式分线器 Plug-in Splitter | ★ | 10秒 10s | 无 None | ★★★★★ |
| 延长线式 Extension | ★★ | 30秒 30s | 无 None | ★★ |
| 破线接保险盒 Wire Tap | ★★★★★ | 30分钟 30min | 万用表/剥线钳 Multimeter/Wire Stripper | ❌ |

5.2 客户体验对比 Customer Experience Comparison

| 维度 Dimension | Route-A直插式 Route-A direct insertion type | 传统破线式 Traditional broken line style |
| --- | --- | --- |
| 技术门槛 Barrier | 零门槛，像插U盘 Like inserting a USB flash drive | 需电工基础 Electrical Fundamentals Required |
| 安装时间 Time | 10秒 10s | 30-60分钟 30-60min |
| 错误风险 Risk | 物理防呆，不会错 Physically foolproof | 易接错线，烧保险 Easy to connect wrong wires and burn the fuse |
| 车辆影响 Impact | 无损，不影响保修 No damage, does not affect warranty | 破线，可能影响保修 Broken wire, may affect warranty |
| 批量部署 Batch | 100台/人/天 100 units/person/day | 5台/人/天 5 units/person/day |

六、附录A：ACC引脚速查表 Appendix A: ACC Pin Quick Reference

| 品牌 Brand | 车型示例 Models | ACC引脚 Pin | 拨码 Dip |
| --- | --- | --- | --- |
| 大众 VW | 朗逸/帕萨特/迈腾 Lavida/Magotan/Passat | Pin 1 | SW1-1=ON |
| 宝马 BMW | 3系/5系/X3 3 Series/5 Series/X3 | Pin 1 | SW1-1=ON |
| 福特 Ford | 福克斯/蒙迪欧 Focus/Mondeo | Pin 1 | SW1-1=ON |
| 通用 GM | 别克/雪佛兰/凯迪拉克 Buick/Chevrolet/Cadillac | Pin 8 | SW1-2=ON |
| 丰田 Toyota | 卡罗拉/凯美瑞/RAV4 Corolla/Camry/RAV4 | Pin 9 | SW1-3=ON |
| 本田 Honda | 雅阁/思域/CR-V Accord/Civic/CR-V | Pin 9 | SW1-3=ON |
| 日产 Nissan | 轩逸/天籁/奇骏 Sylphy/Teana/X-Trail | Pin 8 | SW1-2=ON |
| 现代 Hyundai | 伊兰特/ix35 Elantra/ix35 | Pin 1 | SW1-1=ON |
| 斯巴鲁 Subaru | 森林人/傲虎 Forester/ Outback | Pin 9 | SW1-3=ON |

OBD供电方案

OBD Power Supply Solution

Route-A 硬件信号检测型 | Hardware Signal Detection Type