TTS语音播报器

型号：MX-TTS-01-01

产品简介

MX-TTS-01-01是将文本转化为语音的语音播报器，主要作为NVR产品的配件使用，应用于NVR所有产品线。

产品特点

- TTS语音播报器能接收监控中心下发的各类文字信息

- 采用自动语音的方式朗读

- 支持中文、英文和中英混读

- 发送内容一次最多支持50个汉字

核心参数

| 项目 |  | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 实现功能 | 支持中文文本和英文字母文本合成，支持混读 |
|  | 编码格式 | GBK |
| 通信接口 | 串行接口 | RS232 接口 |
|  | 波特率 | 9600 |
| 环境温度 | 工作温度范围 | -20-70℃ |
| 其它 | 电源输入 | DC 5V/0.05A |
|  | 保护 | 支持防反接保护功能 |
|  | 功耗 | 0.25W(设备具有休眠模式) |
|  | 尺寸 | 91*76.6*25.2mm |

环境性能要求

| 项目 | 指标 | 示例说明 |
| --- | --- | --- |
| 高温存储 | +85℃ |  |
| 高温工作 | +70℃ |  |
| 低温存储 | -40℃ |  |
| 低温工作 | -20℃ |  |
| 工作海拔 | -300～3048 米(10，000ft) | 无 |
| 运输海拔 | -300～12，192 米(40，000ft) | 无 |
| 相对湿度 | 8%～90% | 无 |
| 最大温度梯度 | 20℃/小时 | 无 |
| 振动限（非工作状态） | 5～11Hz：不大于 5mm p-p 22～300Hz：49m/s2 (5.0G) | 带包装，运输 |
| 振动限（正常工作） | 5～11Hz：不大于 1.0mm p-p 22～500Hz：9.8m/s2(1.0G) |  |
| 冲击限（非工作状态） | 50G，持续时间 11ms，半正弦波； 六个轴向 | 带包装 |
| 跌落（非工作状态） | 跌落高度：1m 正反两面 | 带包装 |

安装事宜

- 接口定义图

| 接口名称 | 含义 |
| --- | --- |
| 5V | 设备供电电压为：5V |
| W1-TX | 设备数据输出 |
| W1-RX | 设备数据输入 |
| GND | 设备地 |