UPS规格参数

产品简介

是一种用在车辆上的，利用蓄电池来产生车载（8-36V）电能的变换装置。主要用于在特殊情况下对车辆上的监控设备进行临时供电。

产品优势

- 密封外壳，防水防尘

- 车辆电源断电后可自行供电

- 配合主机可自行设定供电时间

核心参数

| 目录 | 参数 |  |  | 注释 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材质 | 铝合金 |  |  |  |  |
| 电源输入 | 8---36V |  |  |  |  |
| 电池类型 | 18650锂电池组 |  |  |  |  |
| 电池容量 | 标准版 |  |  | 3350mAh（电池功率49.6Wh） 6700mAh（标准加长版，电池功率99.2Wh） |  |
|  | 选配（参考电池容量说明） |  |  | 2600mAh、15000mAh等 |  |
| 电池额定电压 | 14.8V |  |  | 选配版根据实际情况而定 |  |
| 充电结束电压 | 16.8V |  |  |  |  |
| 放电截止电压 | 11V |  |  |  |  |
| 充电电流 | 2A |  |  |  |  |
| 充电时间 | ＜2h |  |  | 充电时间取决于电池容量版本，3350mAh 版本1.6h±10%，6700mAh版本3.5h±10%。 |  |
| 最大输出电流 | 7A |  |  | 选配版根据实际情况而定 |  |
| 尺寸 | 99.7x48x79mm ±2mm |  |  | 标准加长版：140.2x48x79mm ±2mm |  |
| 重量 | 标准版700g±10% |  |  | 标准加长版 1400g±10% |  |
| 防水等级 | IP66 |  |  |  |  |
| 工作环境温度 | 充电 | 0~45℃ |  | 注意：不要将设备安装在热源附近 |  |
|  | 放电 | -20~60℃ |  |  |  |
|  | 存储 | -20~50℃ |  |  |  |
| 指示灯 | PWR | 红色 |  | 输入有电长亮，无输入长灭 |  |
|  | CHG | 绿色 |  | 涓流充电快闪，恒流充电常亮，充满长灭 |  |
| 输入电压说明 | 输入10-19V | 升压充电 |  | 充电效率92%，自动切换 |  |
|  | 输入19-36V | 降压充电 |  | 充电效率96%，自动切换 |  |
|  | 备注：输入线材尽量使用16号（1.3平方）线材 |  |  |  |  |
| 输出电压说明 | 输入0-9V | 切换为电池电压，12-16.5V |  | 备注：输入低于9V，切换为电池供电。输入高于9V为输入供电 |  |
|  | 输入9-36V | 输出随输入电压8-36V |  |  |  |
| 放电时长说明 | 标准版电池功率49.6Wh。举例 MDVR设备12V供电，电流1.5A，功率为18Wh 49.6Wh/18Wh=2.76h |  |  |  |  |
| 接线说明 | 方案1：输入PWR+与ACC接在一起，通过ACC点火开关控制。ACC开关关闭后，UPS切换为电池给外设供电。ACC打开后则汽车电平给外设供电，同时UPS开启给电池充电。（见下图） 方案2：输入PWR+和PWR-接汽车电瓶正负极，ACC接点火开关。ACC关闭后，会切换到UPS电池供电，直到UPS耗到电池电压低于汽车电瓶电压。（注意：该方案只适合12V车辆，并计算好电池充电时间和放电时间来设置ACC延时关机时间，来保证ACC关闭后不会使用到汽车电瓶的电）。（见下图） |  |  |  |  |
| 设备线材颜色对应说明 | 输入线 |  | 红 |  | 电源输入正极 |
|  |  |  | 黑 |  | 电源输入负极 |
|  |  |  | 黄 |  | ACC点火线 |
|  |  |  | 绿 |  | 悬空 |
|  | 输出线 |  | 红 |  | 悬空 |
|  |  |  | 黑 |  | 电源输入负极 |
|  |  |  | 黄 |  | ACC点火线 |
|  |  |  | 绿 |  | 电源输出正极 |

产品型号对应电池容量、尾线定义说明

型号诠释：

| 目录 | 版本号 | 描述 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池容量 | MX-UPS-03-VX.X | 3000mAH | 历史版本 |
|  | MX-UPS-03-01-VX.X | 2600mAH |  |
|  | MX-UPS-04-VX.X | 6000mAH |  |
|  | MX-UPS-05-VX.X | 3350mAH | 标准版 |
|  | MX-UPS-06-VX.X | 15000mAH | 特制版 |
|  | MX-UPS-07-VX.X | 6700mAH | 标准加长版 |

| 目录 | 版本号 | 尾线数 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尾线定义 | MX-UPS-XX-V1.0 | 2 | 1号电源输入线长度150mm，接口为5芯航空头公头 |
|  |  |  | 2号电源输出线长度200mm，接口为5芯航空头母头 |
|  | MX-UPS-XX-V2.0 | 2 | 1号电源输入线长度150mm，接口为6 PIN方口 |
|  |  |  | 2号电源输出线长度200mm，接口为6 PIN方口 |
|  | MX-UPS-XX-V3.0 | 2 | 1号电源输入线长度150mm，接口为9芯航空头公头 |
|  |  |  | 2号电源输出线长度200mm，接口为9芯航空头母头 |
|  | MX-UPS-XX-V4.0 | 2 | 1号电源输入线长度150mm，接口类型DJ7031-6.3-11 |
|  |  |  | 2号电源输出线线长度200mm，接口类型DJ7031-6.3-21 |
|  | MX-UPS-XX-V5.0 | 2 | 1号电源输入线长度150mm，接口类型DJ7031-6.3-21 |
|  |  |  | 2号电源输出线线长度200mm，接口类型DJ7031-6.3-21 |

示例：MX-UPS-05-V1.0，对应电池容量3350mAh、尾线版本为5芯航空头的UPS

MX-UPS-05-V2.0，对应电池容量3350mAh、尾线版本为6pin方口的UPS

MX-UPS-07-V3.0，对应电池容量6700mAH、尾线版本为9芯航空头的UPS

备注：V4.0尾线版本可选配RS485：

RS485线线长度180mm,接口类型DJ7031-2.8-21

尺寸图

标准版

标准加长版