产品型号：MX-AHDH-113A-AXP-005,2.8mm

产品特点:

◎精巧设计，做工精致，精密的线路及严谨结构，体现最高科技;

◎专用强力胶粘贴设计，方便安装；

◎可旋转镜头可自行调解拍摄角度;

◎满足大部分商用车辆的需求；

◎图像：正像/镜像；

◎外观颜色:黑色;

◎专用航空接口设计；

参数规格:

| 方案 | FH8333+IMX662 |
| --- | --- |
| 图像传感器 | 1/2.8″ SONY AHD |
| 解析度 | 1080P |
| 信号系统 | PAL制 |
| 像素 | 1920（H) x 1080(V) |
| 镜头 | 2.8mm镜头 |
| 摄像头角度 | 100° |
| 最低照度 | 0.01Lux |
| 背光补偿 | 自动 |
| 快门速度 | 自动：1/50~1/100,000（秒） |
| 白平衡 | 自动跟踪白平衡 |
| 宽动态 | 大于120DB |
| 信噪比 | 大于50db |
| 视频输出 | 1.0Vp-p,75Ω |
| 电源 | DC12V±10% |
| 功率消耗 | ≤3W |
| 工作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 红外线波长 | / |
| 红外灯数量 | / |
| 红外灯照射距离 | / |
| 红外灯开启照度 | / |
| 插口 | M12航空母头（带O型圈） |
| 外观尺寸 | 72mm*58mm*78mm |

尺寸规格：

型号注释示例：