产品型号：MX-AHDH-115B-NNP-005,2.1mm

产品特点:

◎精巧设计，做工精致，精密的线路及严谨结构，体现最高科技;

◎专用强力胶粘贴设计，方便安装；

◎可旋转镜头可自行调解拍摄角度;

◎满足大部分商用车辆的需求；

◎图像：正像/镜像；

◎外观颜色:黑色;

参数规格:

| 方案 | 8536H+2053 |
| --- | --- |
| 图像传感器 | 1/2.9″ CMOS AHD |
| 解析度 | 1080P |
| 信号系统 | PAL制 |
| 像素 | 1920（H) x 1080(V) |
| 镜头 | 2.1mm镜头 |
| 最大角度 | 130° |
| 最低照度 | 0Lux |
| 背光补偿 | 内置 |
| 快门速度 | 自动 |
| 白平衡 | 自动跟踪白平衡 |
| 宽动态 | 无 |
| 信噪比 | 大于50db (AGC OFF) |
| 视频输出 | 1.0Vp-p,75Ω |
| 音频 | 可选配 |
| 电源 | DC12V±10% |
| 功率消耗 | 红外灯开 红外灯关≤3W |
| 工作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 红外线波长 | 850 |
| 红外灯数量 | 5 |
| 红外灯照射距离 | 0-3米 |
| 红外灯开启照度 | 0LUX |
| 插口 | 宝马头 |

尺寸规格：

型号注释示例：