产品型号：MX-AHDH-266A-NNP-005H

产品特点:

◎ 1/2.9″高像素CMOS传感器

◎ 1080P超高清摄像机

◎ 支持自动白平衡

◎ 最低支持0.01Lux低照度夜视

◎ 镜头水平角度165°

◎ 小外观支持更好的防水功能
◎ 多安装孔位快捷安装方式

◎ 外观颜色:黑色;

规格参数:

| 型号 | MX-AHDH-266A-NNP-005H |
| --- | --- |
| 方案 | FH8536+2053 |
| 图像传感器 | 1/2.9″ CMOS AHD |
| 解析度 | 1080P |
| 信号系统 | PAL制 |
| 像素 | 1920（H) x 1080(V) |
| 镜头 | 1.58mm镜头 |
| 水平角度 | 165° |
| 最低照度 | 0.01Lux |
| 背光补偿 | 自动 |
| 快门速度 | 自动：1/50~1/100,000（秒） |
| 白平衡 | 自动跟踪白平衡 |
| 宽动态 | 无 |
| 信噪比 | 大于55db (AGC OFF) |
| 视频输出 | 1.0Vp-p,75Ω |
| 电源 | DC12V±10% |
| 功率消耗 | ≤3W |
| 工作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 红外线波长 | / |
| 红外灯数量 | / |
| 红外灯照射距离 | / |
| 红外灯开启照度 | / |
| 插口 | M12航空母头（带O型圈） |
| 外观尺寸 | 41*40*31（mm) |

尺寸规格:

型号注释示例：