型号：MX-AHDH-301A-NNP-005H,2.8mm

产品特点:

◎低功耗,易散热;色彩还原性好,画质清晰;

◎迷你海螺外型精巧美观时尚;

◎外观时尚;高强度,高度防冲击破坏;

◎采用12颗进口Φ5 IR LED灯，拍摄距离5m ;

◎红外在光线低于10Lux时自动开启;

◎采用进口透镜片,防水气影响图像;

◎外观颜色:灰色；

◎音频功能：可选；

◎专用航空接口设计。

规格参数:

| 型号 | MX-AHDH-301A-NNP-005H,2.8mm |
| --- | --- |
| 图像传感器 | 1/2.9″ CMOS AHD/1/4″ CMOS AHD |
| 解析度 | 1080P/720P |
| 信号系统 | PAL/PAL |
| 像素 | 1920（H) x 1080(V)/1280（H) x 720(V) |
| 镜头 | 2.8mm/3.6mm |
| 水平角度 | 105°/80° |
| 音频 | 可选 |
| 最低照度 | 0Lux |
| 背光补偿 | 内置 |
| 快门速度 | 1/53~1/100,000（秒） |
| 白平衡 | 自动跟踪白平衡 |
| 信噪比 | 大于50db (AGC OFF) |
| 视频输出 | 1.0Vp-p,75Ω |
| 电源 | DC12V±10% |
| 功率消耗 | ≤3W |
| 工作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 红外线波长 | 850nm |
| 红外灯数量 | Φ5 12LED灯 |
| 红外灯照射距离 | 5M |
| 红外灯开启照度 | ＞3Lux |
| 插口 | VIDEO OUT (专业航空接口 ) |
| 外观尺寸 | Φ68.8mm*59.2mm |

尺寸规格：

型号注释示例：