型号：MX-AHDH-701A-NNP-005H

产品特点:

◎低功耗,易散热;色彩还原性好,画质清晰;

◎外型精巧美观时尚;

◎外观时尚;高强度,高度防冲击破坏;

◎采用9颗进口高功率LED灯，拍摄距离10m ;

◎红外在光线低于10Lux时自动开启;

◎采用进口透镜片,防水气影响图像;

◎外观颜色:黑色；

◎防水等级：IP67；

◎专用航空接口设计。

规格参数:

| 型号 | MX-AHDH-701A-NNP-005H |
| --- | --- |
| 图像传感器 | 1/4″ CMOS AHD |
| 解析度 | 1080P/720P |
| 信号系统 | PAL制/NTSC制 |
| 像素 | 1920（H) x 1080(V) |
| 镜头 | 2.8mm/3.6mm镜头 |
| 水平角度 | 100°/80° |
| 最低照度 | 0.001（Lux）（红外开） |
| 背光补偿 | 内置 |
| 快门速度 | 1/50~1/10000秒（P）1/60-1/10000秒（N） |
| 白平衡 | 自动 |
| 信噪比 | 大于50db (AGC OFF) |
| 视频输出 | AHD，幅度1Vp-p,75Ω |
| 电源 | 额定DC12V±10% |
| 功率消耗 | 红外灯开 红外灯关≤3W |
| 工作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 红外线波长 | 850nm |
| 红外灯数量 | Φ5 12LED灯 |
| 红外灯照射距离 | 5M |
| 红外灯开启照度 | ＞3Lux |
| 插口 | M12航空母头（带O型圈） |
| 外观尺寸 | 90mm*77.5mm*62mm |

尺寸规格：

型号注释示例：