设备型号：MX-AHDH-705A-NNP-005H,2.8mm

产品特点：

◎精巧设计，做工精致，精密的线路及严谨结构，体现最高科技;

◎宽视角可调支架，在安装固定过程中可以任意调节角度;

◎采用Φ5 11LED灯，红外距离10米;

◎专业车辆两侧监控专用;

◎防水密封型机构，可以在室外使用；

◎一体化结构，防震、防松设计;

◎适用于各种车载环境下的监控;

◎图像：正像/镜像。

◎外观颜色:黑色;

◎专用航空接口设计

规格参数：

| 图像传感器 | 1/2.9″ CMOS AHD |  |
| --- | --- | --- |
| 解析度 | 720P | 1080P |
| 信号系统 | PAL制/NTSC制 | PAL制/NTSC制 |
| 像素 | 1280（H) x 720(V) | 1920（H) x 1080(V) |
| 镜头 | 2.8mm/2.7mm | 2.8mm/2.7mm |
| 水平角度 | 100°/130° | 100°/130° |
| 最低照度 | 0Lux | 0Lux |
| 背光补偿 | 内置 | 内置 |
| 快门速度 | 1/53~1/100,000（秒） | 1/53~1/100,000（秒） |
| 白平衡 | 自动跟踪白平衡 | 自动跟踪白平衡 |
| 信噪比 | 大于38db (AGC OFF) | 大于38db (AGC OFF) |
| 视频输出 | 1.0Vp-p,75Ω | 1.0Vp-p,75Ω |
| 电源 | DC12V±10% | DC12V±10% |
| 功率消耗 | ≤3W | ≤3W |
| 工作温度 | -20℃ ~ +70℃ | -20℃ ~ +70℃ |
| 红外线波长 | 850nm | 850nm |
| 红外灯数量 | Φ5 11LED灯 | Φ5 11LED灯 |
| 红外灯照射距离 | 10M | 10M |
| 红外灯开启照度 | ＞3Lux | ＞3Lux |
| 插口 | VIDEO OUT (专业航空接口 ) | VIDEO OUT (专业航空接口 ) |
| 外观尺寸 | 94.68mm*71.58mm*41.5mm | 94.68mm*71.58mm*41.5mm |

产品尺寸：

型号注释示例：