型号：MX-AHDH-803-NNP-WIFI-H ，2.8mm

产品特点：

- 功耗低，散热容易；

- 宽视角、可调节支架、

- 提供室内、室外遮阳保护；

- 防水等级，IP66 ；

- 一体化结构，防震、防松设计；

- 适用于各类车载监控环境

- 颜色：黑色;

- 合适的航空连接器设计；

规格：

| 型号 | MX-AHDH-803-NNP-WIFI-H |
| --- | --- |
| 无线摄像机 |  |
| 图像传感器 | 1/2.9 英寸 CMOS |
| 图像分辨率 | 2MP |
| 图片像素 | 1920(水平)*1080(垂直) |
| 视频帧速率 | 1080p@25fps 或 30fps |
| 最低照度 | 彩色：0.01Lux，黑白：0.001Lux，0Lux（红外开启） |
| 镜片 | 2.8mm 2MP 红外板镜头（90°） |
| 日夜 | 自动 (ICR) / 彩色 / 黑白 |
| 红外线 LED | 16颗阵列LED |
| 红外距离 | 10-15米 |
| 宽动态 | 宽动态 |
| 无线传输 | 内置2.4GHz无线信号接收器 |
| 操作温度 | -20 ⁰ C-70 ⁰ C |
| 电源 | 直流12V±20% |
| 外壳 | IP66 等级黑色金属外壳 |
| 2.4G高清无线防水接收器 |  |
| 电源 | DC12V-24V |
| 发射电流 | 300毫安 |
| 视频输出 | 720P (高清) |
| 操作频率 | 2400-2483.5MHz |
| 传输距离 | 空旷地带500米 |
| 启动时间 | 3秒 |
| 传输功率 | 12Mbps |
| 配对 | 自动 |
| 声音 | 不 |
| 防水 | IP66 |
| 延迟时间 | 9-120毫秒 |
| 操作温度 | -20 ～ 70 ℃ RH95%以下 |
| 储存温度 | -30 ～ 80 ℃ RH95%以下 |
| 外壳 | 黑色塑料外壳 |
| 方面 | 80(长)*40(宽)*18(厚)毫米 |
| 红灯开/关 | 电源开/关 |
| 红灯闪烁 | 配对中 |
| 绿灯亮 | 连接成功 |
| 绿灯关闭 | 信号丢失 |

型号注释示例：