型号：MX-DSMM-839A-NNP-015H

产品特点：

◎精巧设计，做工精致，精密的线路及严谨结构，体现最高科技；

◎可调支架，可以调节角度；

◎专注司机行为识别；

◎适用于各种车载环境下的监控；

◎外观颜色：黑色；

规格参数:

| 成像器件 | ISP:FH8536H |  | Sensor:GC2053 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制式 | AHD PAL |  |  |
| 有效分辨率 | 1280 (H) x 720 (V)/1920（H）X1080（V） |  |  |
| 有效像素 | 720P/1080P |  |  |
| 同步系统 | 内同步 |  |  |
| 垂直同步频率 | 50Hz / 60Hz |  |  |
| 输出图像 | DMS黑白 |  |  |
| 视频输出 | 1.0vp-p, 75Ω |  |  |
| Gamma 系数 | 0.45 |  |  |
| AGC | 自动 |  |  |
| 白平衡 | 自动 |  |  |
| 镜头 | 4.0mm |  |  |
| 镜头角度 | 水平角度 | 80° |  |
| 红外灯有效距离 | 1-2米 |  |  |
| IR-CUT | 无 |  |  |
| 音频 | 无 |  |  |
| 电流 | 165mA±10%（DC12V） |  |  |
| 电压 | DC6-16V |  |  |
| 工作温度 | －20°C~70°C , RH95％ MAX |  |  |
| 存储温度 | －30°C~80°C , RH95％ MAX |  |  |
| 净重量 | 182g |  |  |

接线定义：

产品尺寸：

型号注释示例：