产品型号：MX-AHDL-D30-NNP-005H

产品特点:

◎精巧设计，做工精致，精密的线路及严谨结构，体现最高科技;

◎自带双摄像头建模检测功能;

◎满足大部分客运车辆的需求；

◎图像：正像/镜像；

◎外观颜色:黑色;

◎专用航空接口设计；

参数规格:

| 型号 | MX-AHDL-D30-NNP-005H |
| --- | --- |
| 方案 | / |
| 图像传感器 | 1/3 CMOS |
| 视频制式 | PAL(PAL或NTSC可选) |
| 水平清晰度 | 700TVLines |
| 图像输出 | 同步采样输出 |
| 镜头间距 | 5cm (12cm根据检测范围选择) |
| 镜头参数 | 960×576像素，2.8mm （2.1mm/2.8mm/3.6mm/4mm/6mm/8mm可选） |
| 白平衡 | 自动白平衡 |
| 快门 | 1/50-1/80000（秒）1/60-1/80000（秒） |
| 帧率 | 25帧/秒 |
| 视频输出接口 | 复合视频输出 ,航空头接口 |
| 增益 | 自动增益控制 |
| 信噪比 | ＞48db |
| 电源 | 12V电压输入 |
| 功率 | ≤2W |
| 尺寸 | 165 ×59.65×68mm（L×W×H） |
| 重量 | 约0.35KG |
| 工作温度范围 | -20～+70℃ |
| 相对湿度 | 10%～90%不冷凝 |
| 散热 | 无主动散热，采用被动结构式散热 |
| 视场角 | 2.8MM 水平：105°垂直：60° |

尺寸规格：

型号注释示例：