系统参数

| 项目 | 设备参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 内核系统 | Linux |
| 系统 | 操作语言 | 中文 英文 西班牙文 （其他可定制） |
|  | 操作界面 | C/S操作配置方式 |
|  | 操作模式 | 遥控器，电脑客户端，web |

视频参数

| 项目 | 设备参数 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 图像传感器 | 1/3cmos |
| 图像及视频 | 视频制式 | PAL、NTSC制式（可选） |
|  | 水平清晰度 | 700 TV Lines |
|  | 预览功能 | 单路，2画面拼接； |
|  | 视频输出 | 1路视频输出 (CVBS) |
|  | OSD | 时间，日期，客流信息等信息图像叠加 |
|  | 压缩格式 | H.264 |
|  | 镜头参数 | 960*576像素，2.8mm（2.8mm/3.6mm/4mm/6mm可选） |
|  | 分辨率 | D1 |

报警参数

| 项目 | 设备参数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 报警 | 输入 | 2个报警IO输入，可配置1V以下低电平报警或4V以上高电平报警 |
|  | 功能报警 | 视频丢失，视频遮挡，超员报警 |

+

通讯接口

| 项目 | 设备参数 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 通信接口 | RS485接口 | 1个RS485接口，支持协议对接和协议定制开发 |
|  | RJ45 | 1个RJ45接口，可用于测试、对拷、设置、记录、升级、传输等 |

电气参数

| 项目 | 设备参数 | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源及功耗 | 电源输入 | 8V～36V，使用前请确保车载电源在此范围内，长期超过36V，将烧坏机器 |  |
|  | 开关机 | 支持ACC开机，延迟关机 |  |
|  | ACC （车钥匙信号） | ≤4V | 关机 |
|  |  | ≥5V | 开机 |
|  | 输出电压 | +12V@0.5A |  |
|  | 功耗 | 正常工作状态＜4W |  |

其他参数

| 项目 | 设备参数 | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工作环境 | 温度 | -20℃~70℃ |
|  |  | 湿度 | 10%~90%（不冷凝） |
|  | 散热 | 无主动散热，采用被动结构式散热 |  |
|  | 尺寸 | 133X50X59.65mm （不包括安装支架） |  |
|  | 整机重量 | 约0.45KG |  |
|  | 统计精确率 | ＞95% |  |

规格尺寸