产品简介

M15Hv是专为车载视频监控、远程视频监控开发的一款高性能、高拓展延伸的产品，融合IT尖端领域H.264/H.265视频压缩/解压缩、4G网络、GPS/BD定位等技术。M15Hv结构紧密、外观大气、安装使用方便，是一款轻量级应用的基础级产品，适合公安警察、金融押运、长途客运、路政巡查等汽车移动监控领域。

产品优势

- 车载接口可在复杂环境下可靠稳定运行

- 视频编码H.265、H.264可选

- 内置4G、GPS功能模块

- 支持一张SD卡

- 丰富的外围接口

- 支持外置UPS电池续航

- 可拓展性高

核心参数

| 项目 |  | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 音视频输入 | AHD输入 | 外接4*1080P |
|  | 视频标准 | 30FPS |
|  | 音频输入 | 2路 |
| 音视频输出 | CVBS输出 | 1路 |
|  | VGA输出 | 1路（选配） |
|  | 音频输出 | 1路 |
| 音视频参数编码 | 视频编码 | H.264/H.265 |
|  | 视频分辨率 | 1080P/720P/D1 |
|  | 音频编码 | G.711A |
| 存储空间 | SD卡 | 1张，最大1TB |
| 无线网络 | 4G无线 | 1张SIM卡 |
| 定位方式 | 北斗/GPS | 支持，可混合定位 |
| 接口 | USB | 1个 |
|  | RS232 | 1组 |
|  | RS485 | 1组（选配） |
|  | SENSOR | 4个 |
|  | SENSOR OUT | 1个 |
|  | NET | 1个（网口，选配） |
| 物理规格 | 尺寸 | 102.8mm（L）*120mm（W）*32.23mm（H） （不含尾线） |
|  | 重量 | 裸机：0.6kg，套装：0.8kg （以M15Hv-SGNE1-L为标准，上下浮动5%） |
| 工作环境 | 工作温度 | -20〜+70℃ |
|  | 工作湿度 | 8%〜90%（无凝结） |
| 其他 | 操作模式 | 遥控器、手机APP、WEB |

产品尺寸

单位：mm

面板接口

前面板

后面板

尾线定义