产品简介

M16Hv系列采用了迷你机身，可在狭小空间顺畅安装使用。支持双SD卡，有效提升存储空间。产品兼容主流H.265视频解码技术、4G网络技术、GPS/BD定位技术、WIFI技术等，适用于各种路政巡防车、搅拌车、物流车、渣土车等工业用车。

产品优势

- 车载接口可在复杂环境下可靠稳定运行

- 视频编码H.265、H.264可选

- 内置4G、GPS、WIFI功能模块

- 丰富的外围接口

- 支持UI人机交互界面

- 支持双SD卡存储

- 支持远程系统维护

核心参数

| 项目 |  | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 音视频输入 | AHD输入 | 外接4*1080P |
|  | 视频标准 | 30FPS |
|  | 音频输入 | 3路 |
| 音视频输出 | CVBS输出 | 1路 |
|  | VGA输出 | 1路（选配） |
|  | 音频输出 | 1路 |
| 音视频参数编码 | 视频编码 | H.264/H.265 |
|  | 视频分辨率 | 1080P/720P/D1 |
|  | 音频编码 | G.711A |
| 存储空间 | SD卡 | 2张，最大1T*2 |
| 无线网络 | 4G无线 | 1张SIM卡 |
|  | WIFI | 2.4/5.8G（选配） |
| 定位方式 | 北斗/GPS | 支持，可混合定位 |
| 接口 | RS232 | 1组 |
|  | RS485 | 1组 |
|  | SENSOR | 4个 |
|  | SENSOR OUT | 1个 |
|  | ADC | 2个（模拟输入） |
|  | USB | 1个 |
|  | NET | 1个 |
| 物理规格 | 尺寸 | 135.5mm（L）*137.7mm（W）*36.5mm（H） |
|  | 重量 | 裸机：0.5kg 整套：0.75 kg （以M16Hv-DGNE-L为标准，上下浮动5%） |
| 工作环境 | 工作温度 | -20〜+70℃ |
|  | 工作湿度 | 8%〜90%（无凝结） |
| 其他 | 操作模式 | 遥控器、APP、WEB |
|  | GSENSOR | 支持 |

产品尺寸

面板接口

前面板

后面板