产品简介

M92Sv轻量化小型布控球是一款功能全面、轻便化安装及使用的无线视频应用一体化产品，其具备高集成度、大容量锂电池组、防水防震、体型MINI化的特点，裸机重量仅2.5KG，可随身携带，满足临时快速布控、远程调度指挥的特殊要求。适用于电力施工、外勤执法、侦查布控、应急指挥、巡线管理等业务场景。

产品优势

- 轻量化设计

- IP66防护等级

- 语音对讲功能

- 内置大容量电池，工作持久

- 360°全方位云台控制

- 支持4G、WIFI

- 支持有线网口

- 可支持南瑞加密

核心参数

| 项目 |  | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 视频参数 | 视频输入 | 1路IPC输入 |
|  | 光学变焦 | 最大10倍 |
|  | 夜视距离 | 30米 |
|  | 视频编码 | H.264/H.265 |
|  | 视频像素 | 默认最大2K（可进行选配） |
|  | 支持协议 | GB28181、私有协议 |
| 音频参数 | 音频输入 | 内置MIC |
|  | 音频编码 | G.711A，G.711U，PCM |
|  | 音频输出 | 内置喇叭 |
| 存储方式 | TF卡（普通版本） | 1张，最大1T |
|  | 双卡（南瑞版本） | 启动南瑞加密功能，可多增1张TF卡 |
| 定位方式 | 北斗/GPS | 支持，可混合定位 |
| 网络 | 4G/5G（普通版本） | 1张，全网通4G/5G卡 |
|  | 选配4G卡（南瑞版本） | 南瑞加密网络：支持一张全网通4G卡(选配) |
|  | WIFI | WIFI 6 （向下兼容5.8/2.4G） 支持STA/AP模式 |
|  | 有线网口 | 1路 |
| 报警 | I/O | 输入1路/输出1路（二选一，选配） |
| 云台 | 水平范围 | 360°连续旋转 |
|  | 水平速度 | 120°/s |
|  | 垂直范围 | -15°-90° |
|  | 垂直速度 | 60°/s |
|  | 预置点 | 200 |
| 电源 | 内置电池 | 11.1V 10000mAh 锂电池组 |
|  | 工作时长 | 日间≈20小时 夜间≈12小时 |
|  | 电源管理 | 开关按键 |
|  | 充电模式 | 桌面式适配器（4A），接口M12航空头（7芯） |
| 物理规格 | 尺寸 | 150mm（W）*250.8mm（H）*99mm（D） |
|  | 支架高度 | 含支架最高高度1700mm |
|  | 重量 | 裸机：2.5KG，整套： 8KG（上下浮动5%） |
| 工作环境 | 工作温度 | -25℃〜+60℃（良好通风环境） |
|  | 工作湿度 | 10%〜95%（无凝结） |
| 其他 | 安装模式 | 自带支架/底盘磁铁吸附 |
|  | 防护等级 | IP66 |

机芯参数

机芯参数根据设备具体型号配置不同型号机芯，如有需要请将实际技术需求告知我司协助查询。

尺寸图